Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

P R Z E D M I A R

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe

ADRES INWESTYCJI : Żurawia 8, 44-253 Rybnik

INWESTOR : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku

ADRES INWESTORA : Lompy 6, 44-253 Rybnik

BRANŻA : Budowlana

SP 18 - PRZEDMIAR.KST 		KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  | 1216-01 | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  | 8,20*6 | m2 | 49,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,200 |
| 2 | ZKNR C-1 0101-01 | Zabezpieczenie okien oraz lamperii folią malarską | m2 | 53,532 4,000 |  |
|  |  | 1,53*8,20*2+1,53*6*2+1,6*2,10*3 <lampy>0,4*5,0*2 | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57,532 |
| 3 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m2 |  |  |
|  | 0701-08 | płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 |  |  |  |
|  |  | m2 |  |  |  |
|  |  | 22,5 | m2 | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3 |  |  |
|  | 0108-18 | trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km |  |  |  |
|  | 0108-20 |  |  |  |  |
|  |  | 22,5*0,02 | m3 | 0,450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,450 |
| 5 | KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni betonowych na stropach zaprawą cementową | m2 |  |  |
|  | 0704-02 |  |  |  |  |
|  |  | 22,5 | m2 | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 6 | KNR 4-01 0711-15 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło- żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 22,5 | m2 m2 | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 7 | KNR 4-01 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento- | m2 |  |  |
|  | 0719-07 | wo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach (do 5 |  |  |  |
|  |  | m2 w 1 miejscu) |  |  |  |
|  |  | 22,5 | m2 | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 8 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach | m2 |  |  |
|  | 1202-09 |  |  |  |  |
|  |  | 8,2*6,0-22,5 | m2 | 26,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,700 |
| 9 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 |  |  |
|  | 0815-06 |  |  |  |  |
|  |  | 8,2*6,0 | m2 | 49,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,200 |
| 10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8,2*6,0 | m2 m2 | 49,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,200 |
| 11 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  | 1204-01 |  |  |  |  |
|  |  | 8,2*6,0 | m2 | 49,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,200 |
| 12 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2 |  |  |
|  | 1204-08 | ków z poszpachlowaniem nierówności |  |  |  |
|  |  | 37,4 | m2 | 37,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,400 |
| 13 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,58*8*2+1,56*6*2-(1,6*2,1*3)+0,2*2,1*6+0,2*1,6*3 | m2 m2 | 37,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,400 |
| 14 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 |  |  |
|  | 1204-02 | ścian |  |  |  |
|  |  | 37,4 | m2 | 37,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,400 |